明莓Pi双屏价签模组规格书

适用模组型号：102D_ESL_602_V20

3302_ESL_602_V20

| 部门 |  |
| --- | --- |
| 文档编号 |  |
| 版 本 号 | V0.0.1 |
| 作 者 | QZH |

版权所有

旷明智能科技（无锡）有限公司

本资料及其包含的所有内容为旷明智能科技（无锡）有限公司所有,受中国法律及适用之国际公约中有关著作权法律的保护。未经旷明智能科技（无锡）有限公司书面授权，任何人不得以任何形式复制、传播、散布、改动或以其它方式使用本资料的部分或全部内容，违者将被依法追究责任。

更新记录

| 日期 | 更新人 | 版本 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2025/9/27 | QZH | V0.0.1 | 初稿 |

目录

1、	引言	4

1.1 编写目的	4

1.2 预期读者和阅读建议	4

1.3 缩略术语	4

1.4 参考资料	4

2、	硬件特性	5

3、	硬件参数	6

3.1  硬件接口	6

3.1.1硬件接口说明	6

3.1.2主板参数说明	6

3.2关键接口定义	7

3.2.1  LCD1接口	7

3.2.2  LCD2接口	8

3.2.3  LCD_TP接口	8

3.2.4  RS232接口	9

3.2.5  SPK 接口	9

3.2.6  VIN 接口	9

3.2.7  USB2.0接口	9

- 引言

- 1.1 编写目的

本手册适用于明莓Pi双屏价签模组规格书，用户可以通过本手册快速了解产品的使用方法。

- 1.2 预期读者和阅读建议

本文档可提供给客户、研发人员、技术支持工程师和测试工程师使用。

- 1.3 缩略术语

| 词语 | 解释 |
| --- | --- |
| CPU | 中央处理器 |
| RAM | 随机存取存储器 |
| ROM | 只读存储器 |
| BLE | 低功耗蓝牙 |
| XOS | 旷明统一操作系统 |

- 1.4 参考资料

- 硬件特性

处理器内核                                    音频编解码

–  CPU 单核，最高支持 1GHz			              – 软件实现多协议音频编解码，支持

–  32K byte I-Cache                                G.711、G.726

–  32K byte D-Cache								音频接口

存储	                                         – 内置 2个16bit ADC, 1个24bit

– 内置64MB DDR2  SDRAM                          DAC, 支持：

– 内置40KB BootROM	     				    – 2 路单端 MIC 输入，支持双 MIC

– 1个SPI 128MBNand Flash                         回声消除

– 1路Lineout 音频输出

视频解码能力                                       – 同时支持 1 路双向 I2S

– H.264 Main Profile, Level 4.1 解码                 安全加速器

– H.264 解码最高支持 1920x1080@30fps           – 硬件实现AES/DES/3DES加解密

– MJPEG/JPEG Baseline 解码                        算法

– JPEG 解码性能 1920x1080@30fps                – 支持 512bit efuse

WIFI                                      视频输出接口

– 支持 IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax 规范            – 支持2x2lane MIPI DSI接口

– 支持 1T1R 模式                              	1920x1080@30fps

– 支持 RX STBC(Space Time Block Coding)	        外围接口

– 支持 TX LDPC								   - 支持2个MIPI-DSI接口

– 支持 WPA/WPA2/WPA3	                         - 支持1个I2C接口

BLE                                              - 支持1个RS232接口

– 支持低功耗蓝牙V5.4                         - 支持 多个GPIO接口

– 支持Wi-Fi/BLE PTA 共存                       模组尺寸

USB2.0 接口                                    - 70mm x 55mm x 3mm

– 1个USB20口,支持Host或 Device               工作温度

- 工作温度 -30 ~ 85 ℃

- 硬件参数

- 3.1  硬件接口

    - 3.1.1硬件接口说明

图2-2 价签主板接口

- 3.1.2主板参数说明

| 项目 | 描述 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| CPU | QM102D, 单核A7, up to 1GHz |  |
| RAM | SIP 64MB DDR2 |  |
| ROM | NAND FLASH 128MB |  |
| WIFI | WIFI6 2.4G & 5G 双频 |  |
| BLE | BLE5.4 |  |
| LCD | MIPI-DSI, 2lane | 支持2路1080p@30fps |
| SPK | SPK *1 | 8Ω1W |
| RS232 | RS232 *1 |  |
| USB | USB2.0 Host *1 | U盘升级，可支持5V给主板供电 |
| UART | UART0 | Debug |
| 按键 | Button*1 |  |
| LED | Red LED *1 | 状态灯 |
| 电源输入 | DC 9~26V | 不区分正反 |
| 板子尺寸 | 70mm x 55mm |  |
| OS | XOS |  |
| 工作温度 | -30~85 ℃ |  |

- 3.2关键接口定义

- 3.2.1  LCD1接口

| Pin | Symbol | Functional | Notes |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | NC | No connection |  |
| 2 | VCC | Power supply +3.3V |  |
| 3 | IOVCC | IO Power supply +1.65V ~ 3.3V |  |
| 4 | GND | Ground |  |
| 5 | RESET | Global reset | 3.3V电源域 |
| 6 | NC | No connection |  |
| 7 | GND | Ground |  |
| 8 | D0N | MIPI data input 0- |  |
| 9 | D0P | MIPI data input 0+ |  |
| 10 | GND | Ground |  |
| 11 | D1N | MIPI data input 1 - |  |
| 12 | D1P | MIPI data input 1 + |  |
| 13 | GND | Ground |  |
| 14 | CLKN | MIPI clock input - |  |
| 15 | CLKP | MIPI clock input + |  |
| 16 | GND | Ground |  |
| 17 | D2N | MIPI data input 2- |  |
| 18 | D2P | MIPI data input 2+ |  |
| 19 | GND | Ground |  |
| 20 | D3N | MIPI data input 3- |  |
| 21 | D3P | MIPI data input 3+ |  |
| 22 | GND | Ground |  |
| 23-24 | NC | No connection |  |
| 25 | GND | Ground |  |
| 26-29 | NC | No connection |  |
| 30 | GND | Ground |  |
| 31-32 | LEDK | Back light - |  |
| 33-38 | NC | No connection |  |
| 39-40 | LEDA | Back light + |  |

- 3.2.2  LCD2接口

| Pin | Symbol | Functional | Notes |
| --- | --- | --- | --- |
| 1-2 | LEDA | Back light + |  |
| 3-8 | NC | No connection |  |
| 9-10 | LEDK | Back light - |  |
| 11 | GND | Ground |  |
| 12-15 | NC | No connection |  |
| 16 | GND | Ground |  |
| 17-18 | NC | No connection |  |
| 19 | GND | Ground |  |
| 20 | NC | No connection |  |
| 21 | NC | No connection |  |
| 22 | GND | Ground |  |
| 23 | NC | No connection |  |
| 24 | NC | No connection |  |
| 25 | GND | Ground |  |
| 26 | CLKP | MIPI clock input + |  |
| 27 | CLKN | MIPI clock input - |  |
| 28 | GND | Ground |  |
| 29 | D1P | MIPI data input 1 + |  |
| 30 | D1N | MIPI data input 1 - |  |
| 31 | GND | Ground |  |
| 32 | D0P | MIPI data input 0+ |  |
| 33 | D0N | MIPI data input 0- |  |
| 34 | GND | Ground |  |
| 35 | NC | No connection |  |
| 36 | RESET | Global reset | 3.3V电源域 |
| 37 | GND | Ground |  |
| 38 | IOVCC | IO Power supply +1.65V ~ 3.3V |  |
| 39 | VCC | Power supply +3.3V |  |
| 40 | NC | No connection |  |

- 3.2.3  LCD_TP接口

| Pin | Symbol | Functional | Notes |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | CTP_RST | TP 复位信号 | 3.3V电源域 |
| 2 | VCC | +3.3V |  |
| 3 | GND | Ground |  |
| 4 | CTP_INT | TP中断信号 | 3.3V电源域 |
| 5 | CTP_SDA | TP I2C串行数据 | 3.3V电源域 |
| 6 | CTP_SCL | TP I2C串行时钟 | 3.3V电源域 |

- 3.2.4  RS232接口

| Pin | Symbol | Functional | Notes |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | GND | Ground |  |
| 2 | 232_RX | RS232 数据接收 |  |
| 3 | 232_TX | RS232 数据发送 |  |
| 4 | 5V | +5V |  |

- 3.2.5  SPK 接口

| Pin | Symbol | Functional | Notes |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | SPK- | 接喇叭负极 |  |
| 2 | SPK+ | 接喇叭正极 |  |

- 3.2.6  VIN 接口

| Pin | Symbol | Functional | Notes |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | VIN1 | DC电源输入端1 |  |
| 2 | VIN1 | DC电源输入端1 |  |
| 3 | VIN2 | DC电源输入端2 |  |
| 4 | VIN2 | DC电源输入端2 |  |

- 3.2.7  USB2.0接口

支持USB2.0协议，USB Type-C接口形态 ，支持USB_5V输入供电，同时支持对外提供DC_5V输出。